附件2

龙岩市无线电管理局2024年无线电监测设施测试验证服务项目技术和服务要求

一、项目概况

为进一步推进龙岩市无线电监测设施的技术保障能力，更准确地完成无线电管理日常监测工作，按照《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》等相关文件要求，龙岩市无线电管理局计划对3套固定监测站以及1台便携无线电监测设备开展测试验证工作。

二、技术和服务要求

1．测试内容

表1  测试项目及内容

| 设备 | 数量 | 监测、测向极化 | 频率范围 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四类固定监测站 | 3 | 监测垂直极化 | 20MHz-3GHz | 驻波比、监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度 |
| 便携式无线电监测设备 （PR100） | 1 | —— | 20MHz-7.5GHz | 监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度 |

2．测试参考标准

《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（GB/T 34089-2017）

《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（YD/T 2675-2013）

《VHF/UHF无线电监测测向系统现场测试方法》（报批稿）（2015-0708T-YD）

《VHF/UHF无线电监测接收机技术要求及测试方法》（GB/T 32401-2015）

《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无[2017]283号）

3.投标人要求

（1）获得中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）和中国计量认证（CMA）证书，测试验证能力范围包含本次测试的所有项目。

（2）投标人能够独立承担无线电监测设施的测试验证工作，具备符合标准规定的测试场地、测试仪器仪表等设施，具有详细的测试验证操作流程和完善的作业指导书。

（3）具备相应数量的掌握测试验证标准和实施办法、熟悉仪器仪表操作的专业技术人员，并成立项目组。

（4）投标人未与被测试无线电监测设施的制造商、供货商、集成商等存在直接利益关联或利益输送。

（5）未被列入第三方测试验证机构失信名单。

4.质量保障

投标人应保证测试验证工作的质量，工作内容应纳入供应商自身质量管理体系管理，从质量策划、组织架构资源、流程管控、输入输出管控、方法改进等多个方面保证测试工作满足采购人需求。

5.测试人员要求

为做好测试验证工作，投标人应派出专业的测试人员，具体要求如下：

（1）投标人应成立专门服务于本项目的项目组，固定项目组人员，对本测试验证服务项目提供支持；

（2）项目组应含有具备无线电监测设施测试验证工作经历以及出具过无线电监测设施CMA和CNAS测试验证报告的人员；

（3）龙岩市无线电管理局有权要求投标人更换不称职的测试人员，投标人在接到龙岩市无线电管理局通知后10个工作日内完成服务技术人员更换。

6.测试系统要求

投标人用于测试验证的测试系统（含仪器仪表等）应满足如下要求：

（1）测试系统包括信号发射器、馈线、频谱仪、天馈测试仪等。

（2）所使用的测试设备和仪器仪表的频率范围、功率容量、输出功率、信号类型等应满足按标准进行测试的要求。

（3）所使用的主要仪器仪表应取得计量合格证书，并在有效期内使用。

（4）测试设备和仪器仪表应具有足够的精度和稳定度。

7.测试报告要求

依据《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》和相应标准方法，在规定的时间内完成测试验证工作，并依据实际测试结果出具符合测试依据的带有CMA、CNAS标识的检测报告，报告编制需条理清晰，项目无缺漏。

8.测试期限

此次设施测试验证的期限为自合同签订之日起30天内完成。如由于采购人原因或不可抗力因素造成合同延迟签订或测试延期的，时间顺延。