附件2

宁德无线电管理局2025-2026年度无线电管理技术设施运行维护服务项目要求

## 一、项目概况

为加强无线电技术设施管理，提升无线电技术设施运行维护的规范化水平，提高无线电技术设施运行的安全性、可靠性和稳定性，保障无线电管理工作的顺利开展，根据福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南，结合工作实际，现拟将宁德市无线电管理局无线电监测控制中心、网络机房、屏蔽室、固定监测站、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、考试保障设备、管制设备、检测设备和相关的信息系统等无线电管理技术设施向社会购买运维服务，主要包括日常检查、定期巡检、应急及重大活动保障运维、检测设备检定校准、故障处理、设备维修等工作。

## 二、技术和服务要求

### （一）总体要求

本项目运维服务期为一年（2025.7.23-2026.7.22），运维期内服务供应商应负责无线电管理技术设施的日常检查、定期巡检、应急及重大活动保障运维、检测设备检定校准、故障处理、设备维修等工作，保障现有设备、设施的正常运转，并达到如下要求：

1.对无线电管理技术设施进行测试和检查，确保功能运行正常。

2.为日常无线电监测和重大无线电安全保障提供有力的技术支持。

3.对无线电固定监测站自有铁塔、抱杆、机房做好日常维护保养。

4.提供可靠的设备维修（送修）服务。

5.建立包含设施运行状况、技术指标、日常检查巡检记录、维护维修情况等运维档案。

6.做好有关工作记录和报表编制、文案管理，妥善处理应急突发事件，确保无线电技术设施工作正常，运行稳定。

### （二）运维服务规范

1.《福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南（试行）》

2.《福建省无线电技术设施运维规范（试行）》

3.《省级无线电监测设施运行维护规定》

4.《无线电监测机房运行维护规范》

5.有关行业标准和规范(最新)

### （三）运维服务范围

1. 无线电固定监测站（30个）

2. 移动监测站（2个）

3. 可搬移监测站（4套）

4. 便携式监测设备（9套）

5. 压制管制设备（1套）

6.传感器（1套）

7. 无线电检测设备（4套）

8. 监测控制中心（1个）

9. 网络机房（1个）

10. 屏蔽室（1个）

11. 无线电信息系统设备（17台）

※服务范围详见附表：维护服务范围清单

### （四）运维服务内容及要求

1.远程巡检服务：联网运行的技术设施每月检查2次，并填写《无线电管理技术设施日常检查工作记录表》。

2.现场巡检服务：所有技术设备12个月内开展四次现场巡检，两次巡检间隔时间允许为80～100天，现场勘察采集和巡检核验时间为合同签订后1个月内完成。

3.应急及重大活动保障运维：根据宁德市无线电管理局的要求，在应急及重大活动保障前结合运维安排对所有技术设施开展一次巡检，并切实保障任务期间技术设施正常运行。

4.巡检要求和故障处理时效按照《福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南（试行）》具体要求开展。

5.对服务范围内的所有设施、设备出现故障，维护单位应及时开展故障发现、检测及送修服务。进口设备、固定监测站接收机和天线、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、压制管制设备、监测控制中心、屏蔽室、网络机房、无线电信息系统设备的维修费用由采购人承担，其余设备维修费（质保期外）由维护单位承担。

6.选择具有资质的计量认证机构提供两台频谱分析仪和两个衰减器的检定校准服务。

#### 7.其他服务：

7.1现场随工服务。运维服务期内根据实际工作需求，配合相关人员到监测站点现场进行随工，随工内容包括站点设备改造、更新升级、设备扩容、施工以及委托第三方处理业务设备故障等情况。

7.2配合测试验证工作。运维服务期内根据采购人实际工作需求，前往测试场地配合采购人对即将进行测试验证的监测系统进行搭建和调试。

### 附表：维护服务范围清单

#### 1.无线电固定监测站

| 序号 | 站名 | 主要设备 | 机房 | 天线安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕉城镜台山站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 2 | 福鼎烟墩山站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 自有独立机房 | 自有铁塔 |
| 3 | 霞浦水门机场站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 室外站 | 自有抱杆 |
| 4 | 霞浦浮鹰岛站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 自有独立机房 | 自有铁塔 |
| 5 | 福鼎沙埕南镇站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 共用机房 | 铁塔 |
| 6 | 福安下白石站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 共用机房 | 铁塔 |
| 7 | 福安藟尾站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 共用机房 | 铁塔 |
| 8 | 霞浦溪南下山站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 共用机房 | 抱杆 |
| 9 | 蕉城三都澳象溪站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 共用机房 | 铁塔 |
| 10 | 霞浦西洋岛站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 独立机房 | 自有抱杆 |
| 11 | 福安彭家洋站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（国产） | 室外站 | 自有铁塔 |
| 12 | 宁德电信大楼站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 铁塔 |
| 13 | 寿宁电信大楼站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 铁塔 |
| 14 | 柘荣电信大楼站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 铁塔 |
| 15 | 周宁电信大楼站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 16 | 霞浦南峰山站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（国产） | 室外站 | 自有铁塔 |
| 17 | 福鼎皇朝大酒店站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 18 | 蕉城漳湾下凡站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 19 | 古田虎头山站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 室外站 | 自有铁塔 |
| 20 | 屏南汽车站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 21 | 福鼎太姥山火车站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 22 | 福鼎丹岐火车站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 23 | 古田水口天柱山站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 铁塔 |
| 24 | 霞浦移动传输楼站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 25 | 福安城山站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 铁塔 |
| 26 | 古田北站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 抱杆 |
| 27 | 福鼎岙里站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（国产） | 共用机房 | 抱杆 |
| 28 | 福安下白石小梨站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（进口） | 共用机房 | 铁塔 |
| 29 | 蕉城飞鸾站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（国产） | 共用机房 | 铁塔 |
| 30 | 福鼎嵛山岛站 | 监测接收机、监测天线及配套设施（国产） | 自有独立机房 | 自有铁塔 |

#### 2.其他无线电管理技术设备

| 序号 | 设备名称 | 主要设备 | 数量 | 存放地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二类移动监测站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 2 | 三类移动监测站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（进口） | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 3 | 可搬移无线电监测系统 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（进口） | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 4 | 快速部署监测站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施（国产） | 3套 | 宁德市无线电管理局 |
| 5 | 便携式及车载两用无线电监测测向系统 | 监测接收机、监测天线（进口） | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 6 | 便携式式无线电监测设备 | 监测接收机、监测天线（进口） | 3套 | 宁德市无线电管理局 |
| 7 | 便携式式无线电监测设备 | 监测接收机、监测天线（国产） | 5套 | 宁德市无线电管理局 |
| 8 | 频谱分析仪 | 进口 | 2套 | 宁德市无线电管理局 |
| 9 | 综合测试仪 | 进口 | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 10 | 电磁辐射测量仪 | 进口 | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 11 | 考试数字无线电安全保障系统（管制设备） | 监测接收机、监测天线、压制设备（国产） | 1套 | 宁德市无线电管理局 |
| 12 | 移动式海上无线电信号监测试验装置 | 传感器（国产） | 1套 | 宁德市无线电管理局 |

#### 3.无线电信息系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 存放地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关路由器 | 2 | 宁德市无线电管理局 |
| 2 | 交换机 | 8 | 宁德市无线电管理局 |
| 3 | 服务器（OA、原子化、海上） | 3 | 宁德市无线电管理局 |
| 4 | 防火墙及入侵检测系统 | 3 | 宁德市无线电管理局 |
| 5 | 视频会议系统（含LED大屏） | 1 | 宁德市无线电管理局 |