航空、铁路和其它业务专项保护

第三方支撑服务要求

- 需求背景

为适应航空业务、低空经济、铁路业务发展和其它重要活动的无线电保障要求，计划开展由专业的第三方（承包商）进行GNSS导航专项业务、铁路沿线GSM-R监测数据采集、预分析、报告制作等技术支持服务性工作，实现监测数据自动记录和分析，保障过程进行实时记录。

- 服务要求

- 整合厦门无线电管理局现有便携式无线电接收机和GNSS干扰排查系统（无人机版）于同一个保障软件系统中，实现如下功能的整合：通用频谱数据采集、不明信号告警。具体要求如下：

1）活动前频谱模板录制功能：根据不同的业务类型，设置不同的扫描参数，为不少于9个业务频段并行电磁环境记录，作为保障活动进行中的信号分析依据。

2）活动保障实时监测分析功能：实时记录频谱，做到无遗漏，能回溯，能分析。对多个频段（不少于9个频段）进行全自动的快速扫描监测，根据对应的模板及时发现新出现的信号，对新信号及时告警、持续观测和分析（比如中频测量）等。

3）专用业务频段记录与分析功能：支持集成现有GNSS干扰排查系统（无人机版）设备数据的功能，自动持续保存GPS/北斗等GNSS业务的解调解码数据，自动对侦测到的干扰信号进行识别和告警。识别噪声压制信号和欺骗式信号，宽带干扰信号和窄带干扰信号；完整回放和分析。

4）任务管理功能：对每次的保障活动提供信息录入和保存，包括：保障人员信息、地点信息、任务信息等。根据选中的任务，全面地展示回放其中的频谱数据、专用业务解调解码数据等。要求频谱数据、专用业务解调解码数据等均有时间戳、坐标位置等信息记录，在电子地图上回溯标出对应时间点所对应的位置，或者展示完整的测试轨迹。

2、提供铁路沿线监测数据采集、巡检、监测数据预分析、报告制作，以及参与铁路专项干扰排查。具体要求如下：

1）所用监测设备应支持插入铁路GSM-R专用SIM卡进行呼叫拨打和通信质量测试，获取实时接收电平和通信质量等级等参数，包括通信质量等级、电平等级、服务小区信息、邻区信息、相关信令事件（如基站切换失败、掉话）等。

2）所用监测设备应具有900MHz附近频段范围内的2G/4G/5G基站（含公网基站和专网基站）空口参数同步解码能力。

3）所用监测设备应具有频谱扫描功能。监测设备支持850MHz-960MHz的快速全景频谱扫描能力。

4）所用监测设备应能对所采集的监测数据进行技术分析并按要求给予应用。

5）所用监测设备应采用便携式设计，以电池供电为主，方便携带到列车上或移动监测车上进行现场测试。

6）所用监测设备应具有GPS/GLONASS/BEIDOU等多模定位能力，确保在空旷度不佳和在铁路屏蔽车厢内，在高速移动情况下实现快速、有效定位。

3、协助无线电重大活动保障服务。具体要求如下：

1）根据厦门无线电管理局的需要，事先安排专人到达活动现场，协助进行电磁环境测试、评估。

2）在活动现场，安排专人全程参与电磁环境保障，包括协助进行数据采集和分析，有干扰时能及时协助排查和处置。

3）事后协助进行数据汇总和分析，形成保障报告等。

4、提供一台可拆卸的车顶监控记录仪，对相关监测保障过程进行实时记录。具体要求如下：

1）主传感器至少200万像素，支持1080p及25帧/秒录像。

2）变焦倍数至少36X。

3）具有电子翻转、负片、黑白、镜像、彩色增强等图像特效。

4）支持网络输出实时视频以及进行实时录制等。

5）防护等级IP66，全封闭防尘、防水，二级防雷设计,3000V防浪涌保护。

- 服务周期

- 在项目验收后，整合的厦门无线电管理局现有便携式无线电接收机和GNSS干扰排查系统（无人机版）的保障软件系统、车顶监控记录仪，需提供至少3年的免费技术支持及软件升级服务。

- 在合同签订后的一年内，按要求提供一次：铁路沿线监测数据采集、巡检、监测数据预分析、报告制作，以及参与铁路专项干扰排查的服务。

- 在合同签订后的一年内，按要求提供二次无线电重大活动保障服务。

- 其它

1、合同签订后60天交付保障软件系统。

2、本项目的服务费用，指按要求提供的服务所需的一切费用。