技术评分因素与投标响应情况对照表

（仅供参考）

| 项目 | 描述 | 投标文件响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（1）单频测量：对指定频率的信号进行实时测量，包括频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等；可显示频谱包络线和柱状图，显示信号实时值、均值、最大值、最小值频谱，显示瀑布图及数字荧光谱。完全满足的得1.2分，不满足不得分。注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.2 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（2）频段扫描监测: 对指定频段内信号按设定的参数进行扫描监测，设置的参数至少包括中频带宽、工作模式、衰减、静噪、有信号驻留时间和无信号停顿时间等。在扫描的同时可识别频段内的合法已知信号和非法未知信号；可显示频谱包络线和柱状图，显示信号实时值、均值、最大值、最小值频谱，显示瀑布图。在频谱上可对需要监听频点进行监听操作。可进行信道占用度和频段占用度统计。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.3 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（3）频率列表扫描离散监测:对多个或一组频率按设定的参数进行扫描监测，设置的参数至少包括中频带宽、工作模式、衰减、静噪、有信号驻留时间和无信号停顿时间等。在频谱上可对需要监听频点进行监听操作；可显示信号实时值、均值、最大值、最小值频谱，显示瀑布图。可进行信道占用度和频段占用度统计。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.4 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（4）信号自动对比分析:在扫描过程中可自动计算、生成电磁频谱背景信号样本并将其存入数据库，能够自动进行背景噪声计算、信号提取，并能够与数据库进行比对，判别信号的属性，显示信号频率、截获次数、截获概率、首次截获时间、最新截获时间、信号幅度等信息。可在频谱上对任意频点进行信号类型（包括台站信号、非法信号、合法不明信号等）标注，并可设置信号带宽、调制方式、信号名称等。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.5 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（5）固定频率测向:在固定频率测向时，能够显示固定频率测向控制参数，可显示频谱包络线和柱状图，显示信号实时值、均值、最大值、最小值频谱，显示瀑布图。能够以列表的方式显示目标信号来波方向，以图形方式显示目标信号的来波方向。能够在电子地图上绘制示向线并显示信号实时强度和测向方位角。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.6 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（6）宽带测向功能:支持宽带测向，能够在中频带宽范围内，实现对大于测向门限的多个信号同时进行高速FFT测向，以列表方式显示测向结果，同时显示频谱图、瀑布图和累积方位图。列表显示所有测向频点结果信息，包括频率、当前示向度、最优示向度、电平最大值、截获率等。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.7 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（7） 频段测向功能:对频段内大于设定门限的信号依次进行测向，给出被测信号的测向结果，同时显示频谱图、瀑布图；列表显示所有测向频点结果信息，包括频率、当前示向度、最优示向度、测向质量、截获率、信号强度等。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.8 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（8）监测数据存储及处理:支持对所有监测数据的存储，可对监测数据进行以下处理：实现对监测过程中原始数据的回放；具备原始数据无失真回放功能；对存储的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对存储的监测结果数据进行打印浏览，对原始数据的回放分析；建立文件数据库。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.9 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（9）电子地图:支持高清电子地图，具备放大、缩小、测量、标志等基本功能，可显示监测站、示向线和台站等信息。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.1.10 | 固定监测站功能。根据投标人所投产品满足：（10）系统遥控和联网:可进行远程开关机和操作。遵循国家统一的技术标准和规范要求，能够联入厦门市监测控制中心，实现由市监控中心或省指挥中心直接控制和调度，联网协议遵循国家无线电监测中心关于超短波无线电监测网建设规范；可对机房动力环境信息进行实时采集监控。完全满足的得1.2分，不满足不得分。 注：投标人需提供第三方测试合格报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册予以证明。 |  |  |
| 1.2 | 专用信号监测解调解码功能。根据投标人提供的专用信号监测解调解码功能进行评分。①支持对公众移动通信（2G/3G/4G/5G）信号进行解码，识别国别和运营商基站信息（如基站ID号、网络制式等参数），通信制式包括：GSM，CDMA，EVDO，WCDMA， TD-SCDMA，TD-LTE，FDD-LTE 等，并识别伪基站和不明基站。 ②支持对多种制式广播电视信号的解调分析能力，能够还原其连续图像和语音，实现对播出地面电视信号的图像监视及声音监听，能够对PAL-D/DTMB/DVB-T/DVB-T2模拟/数字电视解调解码。 ③数字对讲机解调：支持DMR、NXDN、DPMR、PDT、TETRA主流数字对讲标准通信协议解析支持DMR、NXDN、DPMR、PDT、TETRA主流数字对讲标准通信协议解析。 每符合一项得1分，满分3分。注：需提供第三方检测报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册截图予以证明。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.3 | 新型数传信号监管功能。根据投标人提供的新型数传信号监管功能进行评分。①具备数传信号解析和压制能力，支持常见的RS2009、云系列、sunlips、TK系列等考试作弊数传器材的解析和压制。②具备未知信号的处理功能，对不能解析的可疑信号，可进行信号的IQ数据录制。③具备自动生成监测情况报告功能。 每符合一项得1分，满分3分。注：需提供第三方检测报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册截图予以证明。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.4 | 校准信号源功能。根据投标人提供的校准信号源功能进行评分。①发射功率大于等于10dBm，功率可调。②能够通过公网进行远距离控制和网线直连控制，支持基于IQ文件的信号制式升级。③能够具备CLOUD5、CLOUD6、CLOUD8、TKF6、TK F6 PLUS等多组考试作弊信号和多种线性雷达信号发射功能。 每符合一项得1分，满分3分。 投标人需提供第三方检测报告扫描件或操作界面功能截图或产品手册截图予以证明。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.5 | 测向天线极化方式。根据投标人提供测向天线在20MHz～6GHz频率范围极化实现方式进行评分。 具备垂直和水平双极化的，得3分。投标人需提供由国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告作为佐证。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅）。投标人未提供佐证材料证明，但承诺满足的得0.5分。 |  |  |
| 1.6 | 监测天线频率范围。根据投标人对原ESMD接收机（利旧）进行升级改造，配备的监测天线频率范围进行评分。①监测频率范围＞18GHz，得3分。②18GHz≥监测频率范围＞8GHz，得2分。③8GHz≥监测频率范围＞6GHz，得1分。其他不得分。 需提供第三方检测报告扫描件或产品手册截图予以证明。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.7 | 接收机升级监测频率范围。根据投标人对原ESMD接收机（利旧）进行升级改造，实现的监测频率范围进行评分。①监测频率范围＞18GHz，得3分。②18GHz≥监测频率范围＞8GHz，得2分。③8GHz≥监测频率范围＞6GHz，得1分。其他不得分。 需提供由国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告作为佐证，否则不得分。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.8 | 监测测向天线有源无源切换能力。根据投标人提供的监测测向天线有源无源切换能力进行评分：监测测向天线在20MHz～1.3GHz具备有源无源可切换，得3分，不具备的得分。 需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.9 | 测向频率范围。根据投标人提供的测向系统测向频率进行评分。①测向频率范围≥18GHz，得3分。②18GHz＞测向频率范围＞8GHz，得2分。③8GHz ≥测向频率范围＞6GHz，得1分 需提供第三方检测报告扫描件或产品手册截图予以证明。投标人所提供的证明材料与投标响应情况（承诺）不一致时，以证明材料为准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.10 | 测向准确度（测向精度）。根据投标人提供测向系统的测向准确度（测向精度）进行评分。①测向准确度（测向精度）≤1°（3GHz～6GHz,R.M.S，无反射环境，包括垂直和水平极化）得3分。 投标人需提供由国家认可检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告作为佐证，检测标准为GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》、YD/T3811-2020《3GHz-12.75GHz频段无线电测向系统测试方法》（有最新标准的按最新标准。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅）。投标人未提供佐证材料证明，但承诺满足的得0.5分。 |  |  |
| 1.11 | 测向灵敏度。根据投标人提供测向系统的测向灵敏度进行评分。 测向灵敏度≤10dBµV/m（30MHz～3GHz），≤15dBµV/m（3GHz～6GHz）（含垂直和水平极化），得3分。 投标人需提供由国家认可检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告作为佐证，测向灵敏度（30MHz～3GHz）的检测项目必须在第三方检测机构的CMA或CNAS的授权范围内，检测标准为GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》、YD/T3811-2020《3GHz-12.75GHz频段无线电测向系统测试方法》（有最新标准的按最新标准），否则不得分。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅）。投标人未提供佐证材料证明，但承诺满足的得0.5分。 |  |  |
| 1.12 | 测向时效（瞬时信号测向能力）。根据投标人提供测向系统的测向时效（瞬时信号测向能力）进行评分。①测向时效（瞬时信号测向能力）（单次突发信号，20MHz～6GHz，垂直或水平极化）≤0.2ms的，得3分。②测向时效（瞬时信号测向能力）（单次突发信号，20MHz～6GHz，垂直或水平极化）≤0.5ms的，得2分。③测向时效（瞬时信号测向能力）（单次突发信号，20MHz～6GHz，垂直或水平极化）≤0.8ms的，得1分。 投标人需提供由国家认可检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告作为佐证，测向时效（瞬时信号测向能力）（30MHz～3GHz）的检测项目必须在第三方检测机构的CMA或CNAS的授权范围内，检测标准为GB/T34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》、YD/T3811-2020《3GHz-12.75GHz频段无线电测向系统测试方法》（有最新标准的按最新标准），否则不得分。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅）。投标人未提供佐证材料证明，但承诺满足的得0.5分。 |  |  |
| 1.13 | 宽带测向能力。根据投标人提供测向接收机在20MHz～6GHz范围内的宽带测向能力进行评审。 测向接收机具备在一定中频测向宽带内捕获此带宽内的N个脉冲信号（发射间隔1MHz，周期是1秒，脉宽为3ms）的能力。①具备N≥70个脉冲信号的捕获能力，得3分；②具备N≥60个脉冲信号的捕获能力，得2分；③具备N≥40个脉冲信号的捕获能力，得1分；其他不得分。 投标人需提供由国家认可的CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告作为佐证，否则不得分。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅）。 |  |  |
| 1.14 | 站点勘察。投标人在投标文件中提供详细的现场勘察报告。勘查报告应包含（1）站点现场勘察情况和（2）站点解决方案两方面。其中：（1）站点现场勘察情况包括站点基本信息、站点位置、站点情况描述、站点电磁环境情况等情况。评委根据投标人提供的站点现场勘查情况进行评分： ①报告内容包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有详细的阐述，且附有现场照片（需含站址现有外部天线和内部机柜照片），得2分； ②报告的内容与要点相符，且附有现场照片（需含站址现有外部天线和内部机柜照片），但要点不全，每有一个要点，得0.5分； ③未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。（2）站点解决方案包括机房情况（需说明供电、网络连接、消防、空调等实际实施计划或拟建设情况）、铁塔位置或拟建设情况、设备拟安装位置、机房布线等。评委根据投标人提供的站点解决方案进行评分： ①内容包含的要点齐全、内容与要点相符，每个要点均有详细阐述的，得1分； ②未提供或要点不全的不得分。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.15 | 天线适应性。根据投标人提供室外设备监测测向天线，满足IP66及以上防护等级测试(GB/T4208)和盐雾测试(GB/T2423)，同时满足的得2分，否则不得分。 投标人须提供第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效报告复印件或扫描件佐证，否则不得分。（投标人可在其提供的证明材料上以划线等方式注明对应的技术参数，以利评委审阅） |  |  |
| 1.16 | 根据提供的核心产品制造商的资质和能力进行评审：①检测能力。②校准能力。 以上2项内容需提供CMA或CNAS认证证书，否则不予认可。提供每提供1项的得1分，未提供的不得分。注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，证书需在有效期内，否则不得分。 |  |  |

投标人（全称）：

日      期：

商务评分因素与投标响应情况对照表

（仅供参考）

| 项目 | 描述 | 投标文件响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 根据投标人提供的管理体系情况进行评审。具有有效的①质量管理体系认证。②信息技术服务管理体系认证。③信息安全管理体系认证。 提供每符合提供1项的得1分，未提供的不得分。注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，证书需在有效期内，否则不得分。 |  |  |
| 2.2 | 根据投标人所提供的本项目管理人员能力进行评审。①配备高级工程师和高级信息系统项目管理师的，得2分。 ②只配备配备高级工程师或高级信息系统项目管理师其中一个的，得1分，否则不得分。 投标人须提供人员证书扫描件、身份证扫描件、投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |  |
| 2.3 | 根据投标人质保期承诺情况进行评审。投标人所投所有产品（含软、硬件）质保期在满足本项目招标文件要求三年的基础上，再承诺延长质保期的，每延长一年得1分，满分2分。需提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。 |  |  |
| 2.4 | 根据投标人提供的维保方案进行评审。维保方案包括售后支持技术人员、故障响应时间、退返检测和维修期限、以旧换新（含备品备件情况）、巡检技术支持等内容。①维保方案要点齐全，要点与内容相符并展开阐述的的得2分；②维保方案要点和内容相符，但要点不齐，每缺少一个要点扣0.4分；③未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的不得分。 投标人需提供包括售后支持技术人员、故障响应时间、退返检测和维修期限、以旧换新（含备品备件情况）、巡检技术支持等内容在内的维保方案，格式自拟。 |  |  |
| 2.5 | 根据投标人提供的2022年1月份至今(日期以合同签订日期为准)同类项目业绩情况进行评分。每提供1份合格的业绩得1分，满分3分。 同类项目是指无线电监测固定站建设项目，投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。每个项目业绩的上述材料都必须提供完整，否则不得分。 注：本评审项与“2.6”同项目不得重复得分。 |  |  |
| 2.6 | 根据投标人提供的2022年1月1日至本项目截标时间止，由投标人同类项目的业主满意度评价（满意度指：评价为好、优、满意或90分以上等同档次评价，或表扬信等）情况进行评分：每提供1份有效满意度评价得1分，满分3分。同类项目指无线电监测固定站建设项目，须同时提供该满意度项目：①中标通知书复印件、②采购合同文本复印件，③验收合格的相关证明文件复印件，以及由业主单位出具的满意度评价证明材料并加盖业主单位公章。 注：本评审项与“2.5”同项目不得重复得分。 |  |  |

投标人（全称）：

日      期：