附件2

采购内容及要求

一、项目概况

本项目为福建省无线电监测技术训练设施运行维护项目，需对无线电理论训练子系统以及无线电演练智能监控子系统、定位和音视频回传终端、信号分析训练子系统、信号源等相关训练器材提供一年的运行维护服务，确保系统安全、稳定、高效运行。

二、技术要求

（一）保障无线电理论训练子系统正常运行、资料（题库）更新等工作，包括但不限于以下内容：

1.负责理论训练系统主要模块内容的日常更新和维护，包括资料、题库、练习、培训和考试等模块。资料的信息内容必须及时更新，公开的国家无线电管理政策文件应当在发布后10个工作日内更新。

2.日常巡察和定期巡察，定期查找死链接、空栏目，主要包括：

（1）系统是否正常运转，包括能否正常访问、有无错断链等；

（2）系统功能是否正常，如错题集、学习时长、练习、测试等功能；

（3）系统要素是否完整准确，包括是否有空栏目或栏目名称与内容不符等；

（4）系统与一体化平台是否衔接流畅。

3.系统恢复测试，定期（服务期内每年至少1次）对系统进行恢复测试，测试备份数据的可靠性；解决系统故障问题，配合开展信息系统安全巡检工作和等保测评，根据实际情况完成系统安全漏洞修复整改工作。

4.协同组织在线培训：协同年度在线培训课程设计和组织在线培训，按要求对在线培训进行跟踪；

5.协同培训视频课件制作：协同采购人将组织的现场培训视频制作为课件，并及时发布更新到系统中；维护既有视频课件，提出更新退出建议；

6.对无线电理论训练子系统服务器进行运行维护。服务器升级保障：内存≥256G、固态硬盘≥960G；运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换。

（二）保障无线电演练智能监控子系统正常运行，包括但不限于以下内容：

1.负责无线电演练智能监控子系统日常更新和运行维护；

2.运行无线电演练智能监控子系统服务器进行运行维护。服务器升级保障：内存≥128G；

3.运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换；

4.系统恢复测试，定期（服务期内每年至少1次）对系统进行恢复测试，测试备份数据的可靠性；解决系统故障问题。

5.定期与人员、车载定位和音视频回传终端进行互联测试。

（三）信号源运行维护，包括但不限于以下内容：

1.对10台套低功率智能信号源、2台套高功率智能信号源、1台套卫星及1台套短波信号源进行运行维护，运维期内主要技术参数应达到设备说明书要求和系统安装验收测试要求。

2.日常开关机、运行测试、参数测试；

3.确保微功率智能信号源自带电池运行时间≥5小时；提供卫星信号源外带移动电源1台套输出功率≥2000W，电池容量≥2KVAh，充满时间≤2小时，确保满足卫星信号源连续使用时间≥5小时，具备IP53防尘防水等级；提供短波信号源外带移动电源1台套输出功率≥2000W，电池容量≥2KVAh，充满时间≤2小时，确保满足短波信号源连续使用时间≥5小时，具备IP53防尘防水等级；

4.运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换，包括电池、充电器等。

（四）人员、车载定位和音视频回传终端运行维护，包括但不限于以下内容：

1.对10台套人员定位和音视频回传终端以及20台套车载定位和音视频回传终端进行运行维护，运维期内主要技术参数应达到设备说明书要求和系统安装验收测试要求。

2.日常开关机、运行测试、参数测试；

3.提供无线网络接入环境，使运维范围内回传终端接入智能监控子系统：≥30张4G公众移动通信流量卡、年度总数据流量≥3000GB或每张卡月数据流量≥20GB；

4.保障音视频数据存储：提供30张TF（micro sd）存储卡，A2软件性能等级，速率应不低于U1、V10要求。其中10张，要求：32GB≤每卡存储容量≤设备支持最大值；其中20张，要求：128GB≤每卡存储容量≤设备支持最大值；

5. 确保人员定位和音视频回传终端自带电池运行时间≥5小时；

6.运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换，包括TF存储卡、流量sim卡、电池、充电器等。

（五）信号分析子系统运行维护

1.对1台套信号分析子系统进行运行维护，运维期内主要技术参数应达到设备说明书要求和系统安装验收测试要求。

2.日常开关机、运行测试、参数测试；

3.运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换，包括外接电源等。

（六）提供现场技术支持

运维期内，提供不少于2个技术人员、不少于3天或1次的监测技术演练现场支持，安装调试人员车辆定位和音视频回传终端，确保信号源等的正常运行工作，协助徒步查找、车辆移动监测等科目的演练工作。现场提供不低于A4幅面激光双面打印。

简表如下：

| 序号 | 货物及服务名称 | 技术和服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低功率信号源运维 | - 日常开关机、运行测试、参数测试； - 电池维护：自带电池运行时间≥5小时； - 运维期内主要技术参数应与设备说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致； - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换。 | 10 | 台套 |
| 2 | 高功率信号源运维 | - 日常开关机、运行测试、参数测试； - 运维期内主要技术参数应与设备说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致； - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换。 | 2 | 台套 |
| 3 | 卫星信号源运维 | - 日常开关机、运行测试、参数测试； - 运维期内主要技术参数应与设备说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致； - 移动电源运行维护：确保移动电源输出功率≥2000W，电池容量≥2KVAh； - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换 | 1 | 台套 |
| 4 | 短波信号源运维 | - 日常开关机、运行测试、参数测试； - 运维期内主要技术参数应与设备说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致； - 移动电源运行维护：确保移动电源输出功率≥2000W，电池容量≥2KVAh； - 运维期内设备损坏时，负责免费进行维修或更换 | 1 | 台套 |
| 5 | 无线电理论训练系统运维 | - 服务器升级：内存≥256G、固态硬盘≥960G； - 系统学习资料及题库更新维护 - 系统监控及维护 - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换 | 1 | 套 |
| 6 | 信号分析子系统运维 | - 日常开关机、运行测试、参数测试； - 运维期内主要技术参数应与设备说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致； - 移动电源运行维护：确保移动电源满足信号源连续使用时间≥5小时，具备IP53防尘防水等级； - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换 | 1 | 套 |
| 7 | 无线电演练智能监控系统运维 | - 服务器升级：内存≥256G； - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换； - 系统运行维护 | 1 | 套 |
| 8 | 人员、车载定位和音视频回传终端运维 | - 提供无线网络接入环境，使运维范围内回传终端接入智能监控系统：≥30张4G公众移动通信卡、年度总流量≥5000G或每张卡年度总流量≥300G数据流量； - 保障音视频数据存储：提供30张TF数据存储卡，其中10张，要求：32GB≤每卡存储容量≤设备支持最大值；其中20张，要求：128GB≤每卡存储容量≤设备支持最大值； - 运维期内设备损坏时，负责免费维修或更换 | 30 | 台套 |
| 9 | 现场技术支持 | 提供不少于2个技术人员、不少于3天或1次的监测技术演练现场支持。提供不低于A4幅面激光双面打印。 | 1 | 项 |

三、商务条件

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市鼓楼区北环西路384号 |
| 2 | ★ | 交货条件 | 提供满足采购人需求的服务并经验收合格后交付，具体按合同要求执行。 |
| 3 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起365日 |
| 4 | ★ | 是否邀请响应人验收 | 不邀请其他响应人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1．期次1，说明：按采购文件、响应文件及合同要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 支付方式 | 1．签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50% 2．按合同要求验收后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 |

其他商务要求：

1.知识产权

供应商须保障采购人在使用其服务或服务的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。若采购单位因此而招致损失的，供应商应赔偿该损失。

2.违约责任

（1）因供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为供应商违约，应向采购人支付合同服务费5%的违约金，供应商违约对采购人造成的损失超过违约金数额的，还需另行支付相应的赔偿。

（2）在签订采购合同之后，供应商要求解除合同的，视为供应商违约，应向采购人支付合同服务费5%的违约金，供应商违约对采购人造成的损失超过违约金数额的，还需另行支付相应的赔偿。

（3）因供应商未按在承诺时间内响应并按约定完成运维服务的，采购人可按每次1000元从未支付的合同服务费中扣减，若给采购人造成损失或产生重大不良影响，供应商应承担由此产生的一切经济和法律责任。

（4）因供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。在运维服务期间，包括初次巡检发现的设备故障，免费提供全部设备维修。所有的设备维修不限更换的配件内容和次数，以设备恢复正常运行为标准。

3.本项服务合同期限自合同签订之日起一年。采购合同时间到期后，在预算保障以及服务质量符合采购内容及要求等前提下，采购人可以通过一年一签方式与供应商签订合同，期限总长不超过3年；采购人也可以根据实际需要重新开展采购。