泉州市无线电管理局2025年无线电监测设施

维修项目技术与服务要求

### 一、项目概况

泉州市无线电管理局在日常监测使用中发现电磁环境自动监测系统主机(手持微波分析仪N9918A)、灵秀山固定站测向接收机MRE XE DVU等出现故障，故障内容主要包括：（1）N9918A开机异常，初步判断为系统板和CPU故障；（2）MRE XE DVU测向功能异常，初步判断为内部计算机模块和RF1信道射频模块故障。现拟委托有能力的供应商对存在问题的监测设备进行集中维修，使其恢复正常工作状态。

报价须包含维修费、辅材、运输、检测、拆装调试、运行测试、税金等一切相关费用。

### 二、技术和服务要求

### （一）总体要求

成交供应商需对出现故障的设备进行检查维修，使其性能恢复至正常工作状态。

### （二）详细维修内容及服务

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 系统集成商 | 故障情况及维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持微波分析仪N9918A | 1台 | 是德科技 | N9918A系统板和CPU故障，需更换系统板和CPU并对仪器做相关调整及测试 | 如有需要，可联系采购人现场查验设备 |
| 2 | 灵秀山固定站测向接收机MRE XE DVU | 1项 | 北京德辰 | 内部计算机模块和RF1信道射频模块故障，需更换或维修，并进行整机测试和系统联调 |  |

### （三）服务要求

#### 1、交货期：成交供应商须在合同生效之日起60日内完成合同内所包含的设备拆除、检测维修、安装调试服务等，验收合格后投入使用。

#### 2、维修要求：成交供应商负责组织技术人员进行施工及维修，采购人将提供必需的基本条件，保证项目各项工作顺利进行。项目维修严格按照国家现有有关的标准实施，维修质量满足省级无线电监测设施建设规范和技术要求，保修期不低于6个月。因维修不当造成的损失由成交供应商负责。项目质量须符合有关质量安全规定。

#### 3、验收要求：成交供应商完成本项目所有技术设施维修服务内容后，需向采购人提交《项目维修报告》、生产商或系统集成商出具的测试报告，经采购人审核同意后共同对项目进行竣工验收，验收合格后双方在竣工验收单上签字确认。